附件一

采购内容

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 参数要求 | 投标响应情况 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层栅格层架 |  | 2 | 台 | 1600 | ★1、采用SUS304优质不锈钢板制作，骨架实际厚度≥1.1mm，格栅厚度≥1.2mm，脚φ38×1.0mm或38*38*1.0mm不锈钢方管，配有可调子弹脚。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、规格：≥1200*500*1550 |  |  |
| 2 | 四门冷藏冷冻双温高身柜 |  | 1 | 台 | 12500 | 1、额定电压：AC220V； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★2、一级能耗；（提供证明材料） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、区间：冷藏温度范围至少包括0~10℃，冷冻温度范围至少包括-5~-18℃ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、容量≥1000L； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、蒸发器、冷凝器采用铜管/铜冷片式； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★6、优质SUS304不锈钢板制造前板板材； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、发泡材料厚度≥60mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★8、具备物联网功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.规格：≥1200*760*1900 |  |  |
| 3 | 冷藏操作台 |  | 1 | 台 | 4500 | 1、额定电压：AC220V； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★2、一级能耗；（提供证明材料） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、冷藏温度范围至少包括：5～-5℃； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、全铜管制造，经久耐锈； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★5、优质SUS304不锈钢板制造板材； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★7、具备物联网功能。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.规格：≥1800*760*800+50 |  |  |
| 4 | 上掀门柜 |  | 2 | 台 | 3500 | ★1、整体采用SUS304不锈钢制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、台面厚度≥1.0mm，内衬用≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、加强筋厚度≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、为双层架构。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、规格：≥1500*760*800+150 |  |  |
| 5 | 开门柜 |  | 1 | 台 | 1380 | ★1、整体采用SUS304不锈钢制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、台面厚度≥1.0mm，内衬用≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、加强筋厚度≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、规格：≥350*900*800 |  |  |
| 6 | 单眼电磁小炒炉 |  | 1 | 台 | 11800 | 1、全封闭机芯，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、设备所用连接线，风扇均采用防水设计； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、一体成型台面，IPX6标准防水设计； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★5、全SUS304不锈钢机身，炉面板厚度≥1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、SUS409材质大锅，厚度≥3.0mm，坚固耐用； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8、规格：≥800*900*800+350 |  |  |
| 7 | 电磁单眼矮汤炉 |  | 1 | 台 | 8500 | ★1、采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚≥1.2mm，侧板厚≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、全密封机芯，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、一体成型台面，IPX6标准防水设计； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、规格：≥650*700*800+350 |  |  |
| 8 | 电磁六眼煮面炉 |  | 1 | 台 | 12500 | 1、材质：优质不锈钢,面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、需立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、规格：≥700*900*800+50 |  |  |
| 9 | 四格暖汤柜 |  | 1 | 台 | 2350 | ★1、整体采用SUS304不锈钢制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、台面厚度≥1.0mm，内衬用≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、加强筋厚度≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、规格：≥1000*500*800 |  |  |
| 10 | 上掀门柜 |  | 1 | 台 | 2350 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、台面厚度≥1.0mm，内衬用≥15mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、加强筋厚度≥1.0mm； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、为双层架构。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7、规格：≥1200*500*800 |  |  |
| 11 | 双盆水池 |  | 1 | 台 | 1850 | ★1、采用优质304-2B发纹贴塑不锈钢板制作； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、台面实际厚度≥1.2mm，池盆采用厚度为≥1.0mm不锈钢，配不锈钢拦渣斗落水器，Φ38mm不锈钢可调不锈钢脚。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、规格：≥1300*600*950 |  |  |
| 12 | 商用热风循环消毒柜 |  | 1 | 台 | 11500 | 1、采用优质不锈钢制； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、自动设定消毒时间及消毒温度范围，也可自选模式调节温度范围和消毒时间； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、热风循环消毒，消毒等级达二星级。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、规格：≥1300*670*1980 |  |  |
| 13 | 明档烟罩 |  | 3.1 | ㎡ | 3300 | ★1、采用优质SUS304不锈钢板，δ≥1.2mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、规格：≥2500*1200*500 |  |  |
| 14 | 不锈钢管道 |  | 80 | 平方 | 380 | ★1、要求：采用SUS304-2B不锈钢，，实际厚度≥1mm。配A3钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。(按实际面积计算)。 |  |  |
| 15 | 柜式风机 |  | 1 | 台 | 8300 | 1、功率（KW）≥11； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、噪声（dB）≤55。 |  |  |
| 16 | 净化器 （低空） |  | 1 | 台 | 18000 | 14000风量 |  |  |
| 17 | 风机净化器支架 |  | 2 | 套 | 1500 | / |  |  |
| 18 | 减震器 |  | 4 | 台 | 80 | 要求：承重≥300Kg |  |  |
| 19 | 软连接 |  | 2 | 个 | 350 | 防火帆布制造 |  |  |
| 20 | 变频器 |  | 1 | 台 | 3850 | 功率（KW）≥5.5； |  |  |
| 21 | 点菜柜 |  | 1 | 台 | 19000 | 1、节能省电、整机不锈钢、整机机身、内胆、层架均采用304优质不锈钢防污渍 耐腐蚀。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、规格：≥2000*950*2000mm |  |  |
| 3 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 整机质保至少2年（自验收合格签字之日起），若产品说明书上标明时间比此长，则以产品说明书为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需配件及服务。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 签订合同后，15天内到货。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 提供货物为全新设备。设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 若设备发生故障，1小时内电话响应，24小时内到达现场。 |  |  |  |  |  |  |

## 附件二

法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人             授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

供应商代表姓名（签字）：

身份证复印件粘贴处：

职务：

详细通讯地址：

手机：

邮箱：

传真：

邮政编码:

## 附件三

## 报价单

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 保修期 | 是否有配套耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

其他优惠条件：

如有配套耗材，须填写配套耗材清单表。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件四

配套耗材清单

项目名称：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 质保期 | 配套设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

资格证明文件资料：

- 1、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

温州市中西医结合医院：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 2、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

温州市中西医结合医院：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 3、投标人信用查询：

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：投标截止时间前1周内。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

附件六

响应表

| ## 序号 | ## 招标文件要求 | ## 投标文件对应规格 | ## 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 除以上清单条款外，我司承诺完全响应招标文件要求，未提及的其它项均为无偏离项。 |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日 期：